TCP 요소 구분

| 구분 | TCP |
| --- | --- |
| 보내는 정보 | 블록 피격 · 파괴, 아이템 획득 · 해제, 공 모두 놓침 · 리스폰, 스테이지 클리어 · 시작, 점수 |
| 서버 | 이벤트 수신, 방의 플레이어 상태 갱신, 상대에게 중계, 제한시간과 승패 판정 |
| 클라이언트 | 이벤트 송신, TCP 수신 스레드, 상대 판에 반영 |

1.  A의 게임 로직이 블록 파괴를 감지하고 점수를 더한 뒤 전송 함수 호출

2.  A의 클라이언트가 TCP로 송신

3.  서버의 A 세션 수신 스레드가 헤더와 본문을 받아 타입이 인게임 TCP 라면 InGameEvent에 넘김

4.  Room이 임계 영역 안에서 값을 검사하고 A의 점수, 스테이지 등을 갱신한 뒤, 종료 조건 확인

5.  잠금 밖에서 같은 내용을 SC_OPP_EVENT로 바꿔 B에게 보냄

6.  B의 TCP 수신 스레드가 받은 이벤트를 큐에 넣고, B의 메인 스레드가 다음 프레임에 꺼내 반영

패킷

모든 이벤트는 같은 구조체로 보냄

event 값과 인자 3개의 의미만 다르고, 모든 이벤트에 보낸 쪽의 현재 총점을 함께 담아서 서버가 항상 최신점수 상태이도록 함

공통 인자 : 헤더( 패킷  전체 크기 + 이벤트 타입ex.인게임 TCP, 로비 TCP), timeMs(클라이언트 게임시간), score(총점)

| EventType | 보내는 때 | arg8 | arg16 | arg32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOCK_HIT | Silver 블록이 맞았지만 안 깨짐 | - | 블록 인덱스 | 남은 내구도 |
| BLOCK_BROKEN | 블록 파괴 | - | 블록 인덱스 | 얻은 점수 |
| ITEM_GET | 캡슐 획득 | 아이템 종류 | - | - |
| ITEM_END | 아이템 효과 해제 | 아이템 종류 | - | - |
| BALL_LOST | 공을 모두 놓쳐 리스폰 대기 시작 | - | - | 대기 시간(ms) |
| RESPAWN | 새 공 지급 (Player 아이템이면 대기 없이 바로) | - | - | - |
| STAGE_CLEAR | 스테이지 클리어 (3이면 모든 스테이지 완료) | 스테이지 번호 | 남은 공 수 | 보너스 점수 |
| STAGE_START | 다음 스테이지 시작 | 스테이지 번호 | - | - |

서버가 보내는 패킷

| 패킷 | 보내는 때 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| SC_TIME_SYNC | 5초마다 (제안) | 남은 시간(초). 클라이언트 타이머 표시를 서버 시간에 맞춘다 |
| SC_GAME_END | 제한시간 종료, 또는 둘 다 스테이지 3 클리어 | 승자(0 / 1 / 무승부), 사유, 두 사람의 점수 |
| SC_OPP_LEFT | 게임 중 상대 연결이 끊김 | 없음. 바로 뒤에 SC_GAME_END(남은 사람 승리)를 보낸다 |

예외 처리

| 상황 | 처리 |
| --- | --- |
| 헤더의 size가 비정상 (헤더보다 작거나 버퍼보다 큼) | 연결 종료 |
| 이벤트 값이 비정상 (점수 감소, 스테이지 범위 밖, 블록 인덱스 범위 밖) | 상대에게 전달하지 않고 로그만 남김. 클라이언트가 게임을 계산하므로 서버가 최소한의 검사 진행 |
| 게임 중 한쪽 연결이 끊김 (recv가 0 또는 오류) | 상대에게 SC_OPP_LEFT와 SC_GAME_END(남은 사람 승리)를 보냄 |
| 클라이언트에서 서버 연결이 끊김 | 게임을 멈추고 안내 메시지를 띄운 뒤 타이틀로 돌아감 |
| 게임 종료 후에 도착한 이벤트 | IsPlaying 상태를 보고 무시 |
| UDP 위치와 TCP 이벤트의 도착 순서가 다름 | 블록 · 점수는 TCP 기준, 위치는 UDP 기준이라 잠깐 어긋나도 다음 UDP 패킷에서 맞춰짐 |

개발 일정 (박효근)

| 날짜 | 할 일 |
| --- | --- |
| 11/1 | 게임 중 상대에게 알려야 할 정보 목록 정리 (블록, 아이템, 점수 등) |
| 11/2 | 패킷 구조 초안 작성 |
| 11/3 | 팀: 패킷 번호 규칙과 공통 형식 정하기 |
| 11/4 | 정한 형식대로 패킷 코드 작성 |
| 11/5 | 패킷을 보내고 받는 기본 함수 만들기 |
| 11/6 | 팀: 로비 파트에서 게임 연결을 넘겨받는 방법 정하기 |
| 11/7 | 테스트용 간단한 서버 · 클라이언트 만들기 |
| 11/8 | 테스트 프로그램으로 패킷 주고받기 확인 |
| 11/9 | 잘못된 패킷이 왔을 때 처리 추가 |
| 11/10 | 팀: 진행 상황 공유, 서버 구조 맞추기 |
| 11/11 | 서버: 받은 패킷을 종류별로 나눠 처리 |
| 11/12 | 서버: 플레이어별 점수 · 스테이지 저장 |
| 11/13 | 팀: UDP 파트와 플레이어 구분 방법 정하기 |
| 11/14 | 서버: 받은 정보를 상대 플레이어에게 전달 |
| 11/15 | 서버: 테스트 클라이언트 2개로 전달 확인 |
| 11/16 | 클라이언트: 서버에서 오는 정보 받기 |
| 11/17 | 팀: 게임 로직 파트와 정보를 보낼 위치 정하기 |
| 11/18 | 클라이언트: 게임 중 일어난 일을 서버로 보내기 |
| 11/19 | 클라이언트: 상대 화면에 블록 · 점수 반영 |
| 11/20 | 팀: 블록 · 아이템 정보가 상대 화면에 보이는지 확인 |
| 11/21 | 클라이언트: 아이템 · 리스폰 · 스테이지 정보 반영 |
| 11/22 | 서버: 제한시간 타이머 만들기 |
| 11/23 | 서버: 남은 시간을 클라이언트에 알리기 |
| 11/24 | 팀: 리스폰 · 다음 스테이지 넘어가기 연동 확인 |
| 11/25 | 서버: 승패 판정 (시간 종료, 둘 다 클리어, 동점) |
| 11/26 | 결과 화면에 승패와 점수 전달 |
| 11/27 | 팀: 로비부터 결과 화면까지 한 번에 이어서 실행 |
| 11/28 | 게임 중 연결이 끊겼을 때 처리 |
| 11/29 | 통합 중 나온 문제 수정 |
| 11/30 | 정보가 빠지거나 두 번 반영되지 않는지 점검 |
| 12/1 | 팀: UDP 파트와 합쳐 두 PC로 대전 테스트 |
| 12/2 | 테스트에서 나온 버그 수정 |
| 12/3 | 강제 종료, 이상한 데이터 같은 예외 상황 테스트 |
| 12/4 | 팀: 서로 다른 네트워크에서 대전 테스트 |
| 12/5 | 버그 수정, 코드 정리 |
| 12/6 | 보고서에 담당 파트 작성 |
| 12/7 | 발표 자료 준비 |
| 12/8 | 팀: 최종 점검 · 제출 |